吉林华桥外国语学院学生宿舍网基本方案和相关要求

- 项目介绍和基本方案：

我校校园网于2002年开始建设，经过一、二期建设，学校校园网已经初步建设完毕，网络基本覆盖了所有办公区域和教学区域的建筑物，校园网是两层的核心到接入的星型结构。核心设备为锐捷RG-S6810E，接入层设备为锐捷RG-2126G和RG-2352G等。校区楼宇通过光纤线路互连在一起，形成校园网主干。目前学校网络采用安腾认证计费系统实现了网络的实名认证上网和部分教师公寓用户的计费管理。为教师网上学习、交流和研究活动提供了便利。

本次网络建设包括2个内容：综合布线系统【涵盖学生宿舍楼和教师家属楼】、网络设备【包括交换设备、网络出口设备】。其基本部署情况如下图示：

基本方案是整网架构分为四个区域：学生宿舍核心区部署一台核心交换机（RG-S7606）与校园网核心RG-S6810E通过单模千兆光纤互联，并配置成双千兆链路聚合网络。学生公寓楼和教师家属楼放置汇聚交换机（RG-S5750-E）通过单模千兆光纤上联学生宿舍核心交换机。接入层交换机（RG-S2352G或者RG-S2328G）通过千兆双绞线上联到各栋楼的汇聚交换机，网络出口区域部署一台RG-NPE50-20高性能出口路由引擎负责网络出口的NAT转换、路由转发，原有的防火墙作为透明模式，负责对外网的病毒、攻击进行过滤。

- 综合布线系统：

本次综合布线包括学生宿舍楼的内部UTP布线和各宿舍楼之间及核心宿舍楼到网络中心的外部光纤布线。

为了保证布线质量，根据我校的实际情况，因此指定：“内部布线材料（双绞线、面板、模块等）采用绿色阳光，TCL，DINTEK，一舟四个品牌中的任意一种”。内部水平布线采用超5类布线系统产品，垂直布线系统采用六类布线系统产品，各宿舍楼之间（包括家属楼）采用8芯单模光纤（或8芯以上单模光纤）方式进行连接，宿舍核心区与校园网核心RG-S6810E之间采用12芯单模光纤（或12芯以上单模光纤）方式进行连接。每个房间铺设一个节点，采用PVC线槽敷设，信息点采用明装底盒+单口信息插座。具体建筑物分布和节点分布请实地考察。

| 布线节点初步统计 |  |
| --- | --- |
| 位置 | 点数 |
| 第一学生宿舍 | 一层：59，二层：62，三层：50，四层：50，五层：50。共271点 |
| 第二学生宿舍 | 一层：59，二层：62，三层：50，四层：50，五层：50。共271点 |
| 第三学生宿舍 | 一层：59，二层：62，三层：50，四层：50，五层：50。共271点 |
| 第四学生宿舍 | 一层：59，二层：62，三层：50，四层：50，五层：50。共271点 |
| 第五学生宿舍 | 一层：59，二层：62，三层：50，四层：50，五层：50。共271点 |
| 第六学生宿舍 | 一层：59，二层：62，三层：50，四层：50，五层：50。共271点 |
| 第七学生宿舍 | 一层：59，二层：62，三层：50，四层：50，五层：50。共271点 |
| 第八学生宿舍 | 一层：28，二层：32，三层：32，四层：32，五层：32，六层：32。共188点 |
| 教师家属楼 | 每单元12点，共三单元。共36点。 |
| 教师家属楼 | 每单元12点，共四单元。共48点 |
| 总计：2169点 |  |

验收标准： 	1、所有节点必须采用FLUKE DTX系列测试仪中相应的链路测试合格。

2、光纤节点必须进行功率衰减测试。

- 网络设备清单：

| 设备类型 | 设备主要规格和描述 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （核心交换机）锐捷RG-S7606 | S7606-Chassis |  | 6扩展槽主机箱（含风扇阵列柜，不含电源和管理引擎模块） | 1 |
|  | M7606-CM |  | 管理引擎模块 | 2 |
|  | RG-PA240R |  | 交流电源模块（可以冗余，240W，配10A电源线） | 2 |
|  | M7600-6SFP/GT |  | 6个SFP/GT千兆复用口线卡 | 2 |
|  | Mini-GBIC-LX |  | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 | 11 |
| （汇聚交换机）锐捷RG-S5750-E | RG-S5750-24GT/8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口，8个复用的SFP接口，2个扩展槽 |  | 11 |
|  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 |  | 11 |
| （接入交换机）锐捷RG-S2352G | RG-S2352G | 48端口10/100M自适应，2个10/100/1000M自适应端口和2个千兆SFP光口复用 |  | 53 |
|  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 |  | 9 |
| （接入交换机）锐捷RG-S2328G | RG-S2328G | 24口10/100M自适应端口，2个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个扩展槽 |  | 15 |
|  | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块 |  | 1 |
| 锐捷 NPE50-20网络出口引擎 | NPE50-20网络出口引擎，固化3个光电复用GE口，内置风扇，2个冗余电源，2个支持热拔插模块插槽，2个USB口，1个Console口，1个AUX口，1G DDRAM，32M FLASH，含RGNOS 操作系统 |  |  | 1 |

注：该部分的报价应该包含所有设备和系统的安装、集成需要的配件、光纤跳线和调试费用等。

| 接入交换机具体分布表 |  |
| --- | --- |
| 位置 | 楼内详细分布 |
| 第一学生宿舍到 第七学生宿舍 | 一层A区(配电室)：1台RG-S2352G 接入47个房间；一层B区（新房间）：2台RG-S2352G 接入74个房间。四层A区(配电室)：1台RG-S2352G和1台RG-S2328G 接入72个房间；四层B区（新房间）：2台RG-S2352G 接入78个房间。（一层的接入交换机负责接入一层、二层的房间，四层的接入交换机负责接入三层、四层、五层的房间）（注意：第一学生宿舍到第七学生宿舍，分布相同） |
| 第八学生宿舍 | 二层(配电间)：2台RG-S2352G 接入92个房间；五层(配电间)：2台RG-S2352G 接入96个房间（二层的接入交换机负责接入一层、二层、三层的房间，五层的接入交换机负责接入四层、五层、六层的房间）。 |
| 教师家属楼 | 2栋共7个单元，每个单元一台RG-S2328G |
| 备用或增加 | 7台RG-S2352G，1台RG-S2328G，10个1000BASE-LX mini GBIC转换模块 |
| 共计： 53台RG-S2352G，15台RG-S2328G。 |  |

注：第一学生宿舍到第八学生宿舍每个宿舍楼1台汇聚交换机RG-S5750-E，两栋教师家属楼共用1台汇聚交换机RG-S5750-E，备用或增加设备2台汇聚交换机RG-S5750-E和2个1000BASE-LX mini GBIC转换模块。宿舍网核心交换机位置，可以安排在第一学生宿舍到第八学生宿舍之中任意一栋的配电室内。

- 网络设备技术要求：

1．为了保持校园网网络设备的使用延续性和易维护性，对本次网络扩展必须要增配的一部分配件和设备，必须按照设备配件指定的品牌和型号进行配置。

2．各种网络设备应该达到以下技术指标要求，否则校方有权废除整个合同。

核心交换机-RG-S7600系列

| 技术参数 | 参数描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | RG-S7610 | RG-S7606 | RG-S7604 |
| 模块插槽 | 10个（2个用于管理引擎） | 6个（2个用于管理引擎） | 4个（1个用于管理引擎） |
| 背板 | 2.4T | 1.6T | 1T |
| 交换容量 | 864G | 864G | 432G |
| 包转发速率 | 643Mpps | 322Mpps | 276.8Mpps |
| 802.1q VLAN | 4K |  |  |
| L2协议 | IEEE802.3（10Base-T）、IEEE802.3u（100Base-T）、IEEE802.3z（1000Base-X） 、IEEE802.3ab（1000Base-T）、IEEE802.3ae（10GBase）、IEEE802.3ak、IEEE802.3an 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.1Q、IEEE802.1D（STP）、IEEE802.1w（RSTP）、IEEE802.1s（MSTP）、IGMP Snooping 、Jumbo Frame(9Kbytes)、GVRP |  |  |
| L3协议(IPv4) | BGP4、IS-IS、OSPFv2、RIPv1、RIPv2、MBGP、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP、IGMP v1/v2/v3、 DVMRP、PIM-SM/DM |  |  |
| IPv6协议 | ND（邻居发现）、ICMPv6、Path MTU Discovery、ICMPv6、ICMPv6重定向、ACLv6、TCP/UDP for IPv6、Ping /Traceroute v6、静态路由、等价路由、OSPFV3、RIPng、IS-ISv6、手工隧道、ISATAP、6to4隧道 |  |  |
| QOS | 支持IP Precedence、802.1P（COS优先级）、DSCP、支持支持基于标准、扩展、VLAN ACL进行流量分类，支持多种队列调度机制如SP、RR、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等，支持流量监管（CAR）、支持流量整形Traffic Shaping（TS） |  |  |
| 安全功能 | CPP（CPU保护）、防DDOS攻击、非法数据包检测、数据加密、防源IP欺骗、防IP扫描、支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤、支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证、支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制、支持广播报文抑制、DHCP Snooping |  |  |
| 高可靠设计 | 支持RLDP单向链路检测技术、支持TPP（拓扑保护技术）、双引擎冗余设计、支持电源冗余备份、采用无源背板设计、风扇采用冗余设计、所有单板和电源模块支持热插拔功能 |  |  |
| 管理方式 | SNMP v1/v2/v3、Telnet、Console、WEB、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP文件上下载管理、支持NTP时钟、支持Syslog |  |  |
| 其它协议 | DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、UDP relay、ARP Proxy、Syslog |  |  |

汇聚交换机-RG-S5750-E系列

| 技术参数 |  | 参数描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RG-S5750-24GT/8SFP-E | RG-S5750-48GT/4SFP-E |
| 基本特性 |  |  |  |
| 固定端口 |  | 24端口10/100/1000M自适应端口，8个复用的SFP接口，2个扩展槽 | 48端口10/100/1000M自适应端口，4个复用的SFP接口，2个扩展槽 |
| 可用模块 |  | 万兆堆叠模块 无线多业务卡 1口万兆SFP+模块卡 2口万兆SFP+模块卡 4口万兆SFP+模块卡 2口千兆SFP模块卡，2口均可复用为10/100/1000M电口 |  |
| 产品特性 |  |  |  |
| VLAN |  | 支持4K个802.1Q VLAN 支持Super VLAN 支持Protocol VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持QinQ |  |
| QinQ |  | 支持双重标签报文透传 基于端口选择外层VLAN ID 基于内层VLAN ID选择外层VLAN ID 基于流特征选择外层VLAN ID 根据内层标签优先级确定外层标签 对于双重标签报文，支持基于外层VLAN ID修改外层VLAN ID信息 对于双重标签报文，支持基于内层VLAN ID修改外层VLAN ID信息 |  |
| 链路聚合 |  | 支持LACP(802.3ad) |  |
| 端口镜像 |  | 支持多对一镜像 支持基于流的镜像 |  |
| 生成树 |  | 支持STP、RSTP、MSTP |  |
| DHCP |  | DHCP/BOOTP Client DHCP Server DHCP Relay DHCP Snooping DHCP Snooping Trust DHCPv6 Server DHCPv6 Snooping |  |
| VSU虚拟化技术 |  | 支持VSU虚拟化技术 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 |  |
| IPv6基础协议 |  | IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery |  |
| IP路由 |  | 支持静态路由 支持RIP，RIPng 支持OSPF，OSPF v3 支持BGP，BGP4+ 支持等价路由（ECMP） 支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡 支持MPLS |  |
| 组播 |  | 支持IGMP v1,v2,v3, IGMP 代理 支持IGMP v1,v2和v3 Snooping 支持IGMP 过滤， IGMP快速离开 支持PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM 支持MLD Snooping，MLD 支持PIM for IPv6 支持MSDP |  |
| IPv6隧道 |  | 手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6 隧道 |  |
| ACL& QoS | ACL | 支持灵活多样的硬件ACL：  标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL）、  扩展IP ACL（基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL）、  MAC扩展ACL（基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL）、  专家级ACL （可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合的硬件ACL）  基于VLAN的ACL  支持输出acl |  |
|  | QoS | 支持端口流量识别 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持优先级队列、轮询队列、优先级队列+轮询队列组合调度 支持WRED, WRED+ECN拥塞控制 支持流量整形 支持流量限速 支持层级QoS 支持输出qos |  |
| 安全特性 |  | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 支持安全通道 支持防网关欺骗 限制端口学习MAC地址数量 过滤非法的MAC地址 支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check 支持DAI 支持防DHCP服务器私设 管理员分级管理和口令保护 设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6） 支持IP源警告 支持控制平面保护 支持802.1x(port based、mac based、动态vlan下发、动态acl下发、guest vlan，旁路MAC认证，认证失败端口跳转指定vlan) 支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check 支持DoS保护 支持ARP报文限速 支持广播风暴抑制，多播风暴抑制 支持SSH v2.0 支持TACAS+，指定源IP 支持Radius(radius、EXEC授权、指定源IP) 支持BPDU Guard 支持GRE隧道 支持NFPP技术 |  |
| 管理特性 |  | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 |  |
| 高可靠性 |  | 加速重启过程 BFD与OSPF联动 BFD与LDP联动 BFD与PBR联动 |  |
| MPLS |  | L3VPN，支持PE，MCE功能 |  |
| 其它协议 |  | FTP, TFTP，DNS Client、DNS static |  |
| 物理特性 |  |  |  |
| 尺寸（长×宽×高） |  | 440×260×44mm | 440 × 300 × 44mm |
| 电源 |  | 90VAC~264VAC，50Hz~60Hz |  |
| 功耗 |  | 43W（不带扩展模块） 60W（带扩展模块） | 72W（不带扩展模块） 90W（带扩展模块） |

接入交换机-RG-S2300系列

| 技术参数 |  | 参数描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  | RG-S2328G | RG-S2352G |  |
| 基本特性 |  |  |  |  |
| 固定端口 |  | 24端口10/100M自适应，2个10/100/1000M自适应端口和2个千兆SFP光口复用 |  | 48端口10/100M自适应，2个10/100/1000M自适应端口和2个千兆SFP光口复用 |
| 模块插槽 |  | 一个扩展槽，可扩展千兆模块和堆叠模块 |  |  |
| 可用模块 |  | Mini-GBIC-SX（LC接口，最大传输距离550m） Mini-GBIC-LX（LC接口，最大传输距离10km） Mini-GBIC-LH40（LC接口，最大传输距离40km） Mini-GBIC-ZX50（LC接口，最大传输距离50km） Mini-GBIC-ZX80（LC接口，最大传输距离80km） Mini-GBIC-ZX100（LC接口，最大传输距离100km） M2000-02SFP/GT：2个10/100/1000端口和2个千兆SFP光口复用的千兆模块 M3250-STACK：堆叠模块 |  |  |
| 交换容量 |  | 19.2G | 19.2G |  |
| 包转发能力 |  | 9.6Mpps | 13.2Mpps |  |
| 产品特性 |  |  |  |  |
| VLAN |  | 支持4K个802.1Q VLAN |  |  |
| 链路聚合 |  | 支持 |  |  |
| 端口镜像 |  | 支持SPAN |  |  |
| 生成树 |  | 支持STP、RSTP、MSTP |  |  |
| 组播 |  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 |  |  |
| DHCP |  | DHCP Client DHCP Relay DHCP Snooping DHCP Snooping Trust |  |  |
| ACL & QoS | ACL | 支持多种硬件ACL： 标准IP ACL（基于IP地址的硬件ACL） 扩展IP ACL（基于IP地址、传输层端口号的硬件ACL） MAC扩展ACL（基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL） 基于时间的 ACL IPv6 ACL |  |  |
|  | QoS | 支持端口流量识别 支持802.1p/DSCP流量分类 每端口4个优先级队列 支持SP、WRR队列调度 |  |  |
| 安全特性 |  | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 限制端口学习MAC地址数量 过滤非法的MAC地址 支持802.1x 支持客户端自动分发 支持DAI 支持ARP-Check 支持广播风暴抑制 管理员分级管理和口令保护 设备登陆管理的AAA安全认证 支持SSH 支持BPDU Guard |  |  |
| 管理特性 |  | SNMPv1/v2C/v3、WEB、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、线缆检测 |  |  |

RG-NPE50-20网络出口引擎

| 技术参数 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 产品型号 | NPE50-20 |
| 主控板型号 | NPE50-RCM20-1G-3GE |
| 内存 | 1G |
| Flash | 缺省32M，最大96M |
| 背板带宽 | 28Gbps |
| 包转发率 | 4.5Mpps |
| NAT并发会话数 | 整机200万 |
| 引擎固定接口 | 3GE（Combo） |
| 可扩展NMX模块 | 2 |
| 其它接口 | 2个USB2.0接口，1个Console接口，1个AUX接口 |
| 支持的网络协议 | 支持TCP/IP协议簇，实现了IP、ICMP、IGMP、TCP和UDP等协议 支持多种路由协议：静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF、BGP 支持DHCPClient、DHCP Server 支持PPPoE 支持DNS Client、DNS Static 支持Ping、Tracert故障检测 支持QoS（PQ、CQ、FIFO、WFQ、CBWFQ等） |
| ACL访问控制 | 标准Acl、扩展Acl、专家Acl、时间Acl |
| NAT功能 | 源NAT、目的NAT、静态NAT、NAPT、No-NAT 支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等 |
| VPN功能 | GRE、L2TP、PPTP、IPSec |
| 网络安全 | ACL包过滤 状态检测机制 攻击防御：抗内外网攻击、抗DdoS攻击等 URL过滤 流量限制 |
| 出口日志 | 满足公安部82号令要求 提供对流日志、NAT日志的记录 支持出口日志的远程web访问和检索 提供设备日志、攻击日志记录 |
| 高可用性 | 支持VRRP、VRRP+协议 支持链路快速检测机制（DLDP） 支持关键部件热插拔（电源、风扇、业务模块） 支持关键部件冗余（电源冗余，双启动映像/双配置文件） |
| 管理协议 | RG-S5750-E方式 |
| 电源 | AC：100V-240V；50-60Hz（1+1冗余） |
| 功率 | 小于96W |